// Top-level module for TEI0010 waveform generator

module waveform_generator_top (

input  wire       clk_50MHz,

input  wire       rst_n,

input  wire       uart_rx,

output wire       dac_cs_n,

output wire       dac_sclk,

output wire       dac_mosi,

output wire [3:0] led

);

wire [31:0] freq_word;

wire [1:0]  wave_sel;

wire [31:0] phase;

wire [11:0] wave_data;

wire        uart_byte_valid;

wire [7:0]  uart_byte;

uart_rx #(.CLK_FREQ(50_000_000), .BAUD_RATE(115200)) uart_rx_inst (

.clk(clk_50MHz), .rst_n(rst_n), .rx(uart_rx),

.rx_byte(uart_byte), .rx_valid(uart_byte_valid)

);

param_controller param_ctrl (

.clk(clk_50MHz), .rst_n(rst_n),

.rx_byte(uart_byte), .rx_valid(uart_byte_valid),

.wave_sel(wave_sel), .freq_word(freq_word)

);

dds_core dds (

.clk(clk_50MHz), .rst_n(rst_n),

.freq_word(freq_word), .phase(phase)

);

wire [11:0] sine, square, triangle, sawtooth;

wave_lut wave_rom (

.phase(phase[31:24]),

.sine(sine), .triangle(triangle), .sawtooth(sawtooth)

);

square_wave sq_wave (

.phase_msb(phase[31]), .square(square)

);

reg [11:0] wave_data;

always @(*) begin

case (wave_sel)

2'b00:   wave_data = sine;

2'b01:   wave_data = square;

2'b10:   wave_data = triangle;

2'b11:   wave_data = sawtooth;

default: wave_data = sine;

endcase

end

dac_spi dac_if (

.clk(clk_50MHz), .rst_n(rst_n), .data_in(wave_data),

.dac_cs_n(dac_cs_n), .dac_sclk(dac_sclk), .dac_mosi(dac_mosi)

);

assign led = {wave_sel, ~uart_byte_valid};

endmodule